ООО «Интеллектуальные терминалы» (IQTER)
ОГРН: 1195476080260, ИНН/КПП 5408025410/650001001
693006, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 319, кв. 23
+7 914 087 5484, educityqter@gmail.com · Telegram: @dima_garnov

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку и внедрение интерактивной AI-фотоинсталляции «Машина времени: Сахалин»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Интеллектуальные терминалы» (IQTER)

_____________________ / Гарнов Д.Я. /

«____» ______________ 2026 г.

ЗАКАЗЧИК

_________________________________

_____________________ / _____________ /

«____» ______________ 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Назначение документа

Настоящее техническое задание (далее — «ТЗ») определяет состав, функциональные и аппаратные требования, архитектуру, этапы реализации и критерии приёмки программно-аппаратного комплекса интерактивной AI-фотоинсталляции «Машина времени: Сахалин» (далее — «Система», «Стенд»). ТЗ является основанием для разработки, оценки трудоёмкости и стоимости проекта, а также для последующей приёмки выполненных работ.

1.2. Цель проекта

Создание зрелищного интерактивного стенда, который с помощью искусственного интеллекта за несколько секунд переносит гостя мероприятия к легендарным достопримечательностям Сахалина и выдаёт фотореалистичную печатную фото-карточку («артефакт на память») с брендированием партнёров, а также её цифровую версию для соцсетей. Система обеспечивает быстрый, надёжный и повторяемый пользовательский сценарий «фото → выбор локации → генерация → печать/QR» в условиях массового мероприятия.

1.3. Область применения

Отраслевые и деловые форумы, выставки, корпоративные мероприятия, городские и культурные события, презентации регионов и территорий. Формат адаптируется под тематику площадки и фирменный стиль заказчика/партнёров. Ближайшая целевая площадка — Дальневосточный энергетический форум «Нефть и Газ Сахалина 2026».

2. Термины и определения

Термин

Определение

Локация

Достопримечательность Сахалина, в которую «переносится» гость (фон/сцена генерации)

Цикл

Полный путь одного гостя от съёмки до выдачи карточки

Киоск-приложение

Клиентское ПО на сенсорном экране Стенда, работающее в полноэкранном режиме без доступа к ОС

ИИ-пайплайн

Последовательность обработки фото гостя и генерации итогового изображения

Face-preserving генерация

Генерация изображения с сохранением узнаваемой внешности гостя (лицо, причёска)

Fallback-режим

Резервный режим генерации (локальный/офлайн) при недоступности основного облачного API

3. Общее описание и состав комплекса

3.1. Состав Системы

Система состоит из аппаратной части (стойка, сенсорный экран, камера, освещение, принтер, вычислительный модуль), клиентского киоск-приложения, модуля генерации изображений на базе ИИ, модуля печати и модуля выдачи цифровой версии (QR), а также административной панели мониторинга.

3.2. Режимы генерации

Генерация изображений может выполняться через облачный API нейросети либо локально на вычислительном модуле Стенда. Предусмотрен конфигурируемый режим с приоритетом стабильности и скорости в условиях площадки, включая резервный офлайн-режим генерации при нестабильном интернете. Конкретный состав моделей (облачная / локальная / гибрид), а также перечень типов данных, передаваемых во внешние сервисы, фиксируются письменно на этапе проектирования с указанием влияния каждого выбора на качество, скорость, стоимость и информационную безопасность.

4. Аппаратные требования

Компонент

Требование

Стойка / корпус

Устойчивая напольная конструкция; брендируемые панели под фирменный стиль мероприятия; безопасные для посетителей края и крепления

Сенсорный экран / планшет

Диагональ не менее 15"; мультитач; антивандальное исполнение

Камера

Фронтальная камера с разрешением не ниже Full HD для качественной съёмки портрета

Освещение

Кольцевой / софт-свет для равномерного освещения лица

Фотопринтер

Сублимационный принтер мгновенной печати; расходные материалы рассчитаны на объём мероприятия

Вычислительный модуль

ПК / мини-ПК достаточной мощности для работы киоск-приложения и (при локальном режиме) генерации; при локальной генерации — GPU достаточной производительности

Подключение

Wi-Fi / LTE для облачной генерации; резервный канал связи

Питание

220 В с учётом суммарной мощности оборудования

Итоговая конфигурация оборудования и её стоимость фиксируются в Приложении к настоящему ТЗ / Договору по итогам этапа проектирования.

5. Функциональные требования к программному обеспечению

5.1. Киоск-приложение (клиент)

•	
      Полноэкранный «киоск»-режим без доступа к ОС и файловой системе для посетителей;

•	
      Экраны: приветствие/старт, экран согласия на обработку ПД, съёмка или загрузка по QR, выбор локации, ожидание генерации, предпросмотр результата, печать и выдача цифровой версии;

•	
      Мультиязычность интерфейса (RU, при необходимости EN);

•	
      Таймауты и автосброс к стартовому экрану при бездействии.

5.2. Модуль генерации (ИИ)

•	
      Приём фото гостя и выбранной локации, формирование задания генерации;

•	
      Интеграция с моделью генерации/редактирования изображений (облако/локально) через конфигурируемый коннектор;

•	
      Постобработка: кадрирование, цветокоррекция, наложение рамки и логотипов партнёров;

•	
      Автоматическое переключение на резервный режим генерации при недоступности основного канала.

5.3. Модуль печати

•	
      Формирование макета карточки (фото + логотипы партнёров + подпись);

•	
      Отправка на печать, контроль статуса и ошибок, очередь печати;

•	
      Уведомление оператора об окончании расходных материалов.

5.4. Модуль выдачи цифровой версии

•	
      Сохранение результата и генерация QR-кода / короткой ссылки для скачивания гостем;

•	
      Настраиваемый срок хранения цифровой версии с последующим автоматическим удалением.

5.5. Административная панель

•	
      Управление набором локаций и брендированием (логотипы, рамки, тексты);

•	
      Мониторинг состояния Стенда (связь, принтер, расходники, ошибки);

•	
      Статистика: число циклов, распределение по локациям, пиковая нагрузка.

6. Требования к ИИ-пайплайну и качеству генерации

•	
      Сохранение узнаваемой внешности гостя (лицо, причёска) на итоговом изображении;

•	
      Фотореалистичное и достоверное встраивание гостя в локацию (свет, тени, перспектива, масштаб);

•	
      Историко-визуальная достоверность локаций Сахалина (узнаваемость реальных объектов, напр. маяка Анива);

•	
      Отсутствие грубых артефактов генерации (искажения анатомии, «двойники», нечитаемые лица);

•	
      Целевое время генерации одного кадра — ориентировочно 20–40 секунд (уточняется при выборе модели на этапе проектирования).

7. Контент и брендирование

Базовый набор локаций: маяк Анива, бухта Тихая, мыс Великан, Чёртов мост, Клоковский водопад. Набор расширяется и адаптируется под тематику и партнёров конкретного мероприятия.

•	
      Управляемый набор локаций с возможностью добавления новых под мероприятие;

•	
      Оформление интерфейса и карточек под фирменный стиль мероприятия/заказчика;

•	
      Размещение до 3 логотипов партнёров на печатной карточке и в цифровой версии.

8. Пользовательский сценарий (флоу)

Шаг

Действие

Старт

Приветственный экран, кнопка «Сделать фото»

Согласие

Экран согласия на обработку фото перед съёмкой

Съёмка / загрузка

Фото на камеру Стенда либо загрузка своего по QR-коду с телефона

Выбор локации

Галерея достопримечательностей Сахалина — одно касание

Генерация

Экран ожидания с индикатором прогресса

Предпросмотр

Показ результата, кнопки «Печать» и «Получить цифровую версию»

Выдача

Печать карточки и/или QR для скачивания; автосброс к старту

9. Нефункциональные требования

Категория

Требование

Производительность

Целевое время полного цикла гостя — до 1,5–2 минут; целевое время генерации кадра — 20–40 с

Надёжность

Устойчивая работа в течение всего дня мероприятия; корректная обработка ошибок печати/связи без «зависания» киоска

Отказоустойчивость

Резервный канал связи и/или локальный режим генерации при нестабильном интернете

Безопасность

Киоск-режим без доступа к ОС и файловой системе для посетителей

Масштабируемость

Возможность тиражирования Стенда и параллельной работы нескольких единиц

10. Обработка персональных данных

•	
      Съёмка и обработка фото гостя выполняются с его согласия (экран согласия перед съёмкой);

•	
      Фотографии не используются в иных целях, кроме формирования результата;

•	
      Цифровые версии хранятся ограниченный настраиваемый срок и затем автоматически удаляются.

Организационно-правовые меры (согласия, требования 152-ФЗ, право на изображение) выносятся в Договор и отдельные соглашения и в настоящем ТЗ не регулируются.

11. Администрирование и мониторинг

Оператор Стенда имеет доступ к панели управления для контроля состояния оборудования, замены расходников, перезапуска цикла и просмотра статистики. Критические события (обрыв связи, ошибка принтера, окончание расходников) отображаются оператору в реальном времени.

12. Этапы реализации проекта

Этап

Содержание

1. Проектирование

Архитектура, UX-флоу, выбор модели генерации и оборудования, спецификация ИИ-пайплайна и конфигурации сервера

2. Прототип ИИ-пайплайна

Генерация «гость + локация» с требуемым качеством и скоростью; подтверждение целевых показателей

3. Киоск-приложение и интеграции

Интерфейс, печать, QR, административная панель

4. Сборка стенда и интеграционное тестирование

Сборка на оборудовании, комплексное тестирование цикла

5. Полевые испытания и запуск

Испытания на мероприятии, доработки по итогам

Точные сроки, стоимость и порядок оплаты по этапам определяются Договором, заключаемым на основании настоящего ТЗ.

13. Критерии приёмки результатов

Работы по настоящему ТЗ считаются выполненными при подтверждении следующих критериев:

•	
      выполняется полный цикл «фото → выбор локации → генерация → печать/QR» в целевые сроки (раздел 9);

•	
      качество генерации соответствует требованиям раздела 6 (сохранение внешности, фотореализм, отсутствие грубых артефактов);

•	
      реализованы киоск-приложение, модуль генерации, модуль печати, выдача цифровой версии и административная панель согласно разделу 5;

•	
      настроен управляемый набор локаций и брендирование карточек (до 3 логотипов партнёров);

•	
      подтверждена стабильная работа в течение мероприятия и корректная обработка ошибок печати/связи;

•	
      передана краткая инструкция оператора;

•	
      подписан Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

14. Результат поставки

•	
      Собранный и настроенный программно-аппаратный комплекс (Стенд);

•	
      Клиентское киоск-приложение и административная панель;

•	
      Настроенный ИИ-пайплайн с набором локаций;

•	
      Краткая инструкция оператора.

15. Прочие условия

Настоящее ТЗ является основой для заключения Договора на разработку и внедрение Системы. Состав, объём, конкретные сроки и стоимость работ по этапам фиксируются в Договоре и приложениях к нему. Любые изменения состава функциональных требований, согласованных в настоящем ТЗ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон. ТЗ составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Конец документа.